竞争性谈判文件

技术部分

项目名称：国家税务总局计算机配件、打印机配件、专用设备配件项目及增值税发票管理系统项目（硬盘扩容部分）

项目编号：2019CGSC045

国家税务总局

2019年10月

目录

目录	1

第一章 项目基本情况	2

第二章 采购内容与要求	2

2.1 项目采购内容	2

2.２项目验收要求	9

2.３项目到货要求	10

2.４正品保障要求	10

2.５服务方式	11

2.６服务质量要求	11

2.７服务保障要求	11

2.８对设备强制性要求	12

2.９安全和保密要求	13

第三章 技术要求	13

3.1 计算机配件、专用设备配件、线缆辅材等技术要求指标	13

3.1.1计算机配件、专用设备配件类	13

3.1.2线缆辅材类	35

3.2 打印耗材及配件技术要求指标	51

# 第一章 项目基本情况

为保障国家税务总局数据中心运维需求和局机关工作人员信息化办公需求，需要采购部分计算机配件、打印机耗材及配件、专用设备配件等，以确保税务总局各项工作有序推进。同时，为满足增值税发票管理系统中部分服务器硬盘扩容需求，需为税务总局数据中心相应服务器采购一定数量的服务器硬盘。

# 第二章 采购内容与要求

## 2.1 项目采购内容

该项目中采购包括用于计算机、打印机、专有设备的配件、耗材、线缆辅材等。计算机配件、打印机配件、专用设备配件、线缆辅材等类型及数量见下表，具体参数及技术要求详见第三章。

表1.计算机配件及专用设备配件产品种类及数量

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 音频隔离器 | 双路RCA和3.5mm立体声输入输出，带共地与不共地切换开关，绝缘电阻：DC1000V 100MΩ 隔离电压：AC 50Hz- 60Hz 0 V—1500V | 2个 |
| 2 | 工具套装一 | 施工维护类工具，含常用工具及套件 | 1套 |
| 3 | 工具套装二 | 施工维护类工具，含常用工具及套件 | 1套 |
| 4 | Type-C转HDMI+VGA线转换器 | 类型：支持Type-C输入 HDMI/VGA双口同时输出 线长：15cm | 2个 |
| 5 | Mini DP转HDMI/VGA线转换器 | 类型：支持Mini DP输入 HDMI及VGA双输出接口，可二选一输出 线长：15cm | 2个 |
| 6 | 移动式插座 | 线长：不少于15米 插孔数量：不少于四个孔位，每个孔位为新国标五孔 额定电压250V 额定电流10A 额定功率2500W | 5个 |
| 7 | 标签纸一 | 宽度：9mm 长度：8m 颜色：白色 | 30个 |
| 8 | 标签纸二 | 宽度：9mm 长度：8m 颜色：黄色 | 30个 |
| 9 | 标签纸三 | 宽度：18mm 长度：8m 颜色：白色 | 20个 |
| 10 | 标签纸四 | 宽度：36mm 长度：8m 颜色：白色 | 10个 |
| 11 | 7号碱性电池 | 电压：1.5V，碱性，7号 | 50粒 |
| 12 | 9V碱性电池 | 电压：9V，碱性 含汞量：无汞 | 120粒 |
| 13 | 测电笔螺丝批（带帽夹） | 长度：≤150mm 紧固、敲击类：一字 测量范围：100-500V | 5支 |
| 14 | 2AC非接触式试电笔 | 工作范围: 90 V ac至1000 V ac、CAT IV 1000 V等级 工作温度：-10℃～50℃（-14℉至122℉） | 3支 |
| 15 | 转换器（HDMI转VGA） | 输入接口： HDMI 输出接口：VGA | 15台 |
| 16 | 转换器（USB转VGA） | 输入接口：USB3.0 输出接口：VGA | 5台 |
| 17 | 热成像仪电池 | 电池型号:FLK-TI-SBP3 | 2块 |
| 18 | 四屏显示器支架 | 适用显示器尺寸（英寸）：15-27 适用显示器背后孔距：75×75mm；100×100mm | 2个 |
| 19 | 温湿度计 | 颜色：白色 形状：矩形 材质：ABS塑料 | 20个 |
| 20 | 鞋套 | 材质：棉布 颜色：灰色 尺寸：均码 | 1000双 |
| 21 | 粘尘垫 | 规格：92cm×60cm 颜色：蓝色 | 40本 |
| 22 | 多模光模块一 | 匹配SFP-10G-SR 波长：850nm 传输距离：300M | 800个 |
| 23 | 多模光模块二 | 匹配FET-10G 波长：850nm 传输距离：100m | 50个 |
| 24 | 多模光模块三 | 匹配GLC-SX-MM 传输波长：850nm 传输距离：550m | 10个 |
| 25 | 单模光模块一 | 匹配SFP-10G-ER 波长：1550nm 传输距离：40KM | 20个 |
| 26 | 单模光模块二 | 匹配GLC-LH-SM 波长：1310 nm 传输距离：10KM | 20个 |
| 27 | 蓝光刻录机 | 接口类型：USB 3.0 缓存：4M 尺寸:≤133×133m×15m | 2台 |
| 28 | 蓝光刻录盘一 | 容量：50G/张 规格：10张/桶 | 10桶 |
| 29 | 蓝光刻录盘二 | 容量：50G/张 规格：50张/桶 | 10桶 |
| 30 | 实时协同办公设备 | 多用户文件权限管理、实时协同办公、文档评论、在线同时编辑、历史版本保存、回溯等 | 1个 |
| 31 | 实时协同办公设备用硬盘 | 接口类型：SATA6 Gb/s 容量：10TB 缓存:256MB 转速：5400-RPM | 12块 |
| 32 | 双面白板 | 板面规格（长×宽）：≥1500×1200mm 可360度旋转 整体高度：195cm | 1个 |
| 33 | 服务器硬盘 | 尺寸：2.5英寸 接口类型：SAS 硬盘转速：10Krpm 容量 ：2.4TB 兼容性:完全兼容浪潮NF8460M4S服务器，兼容SAS接口 | 128块 |
| 34 | 中控室温控配件 | 整机尺寸（mm）：390×350×870 净重（kg）：10-15 额定电压：220V 制冷功率：110W 水箱容积（L）：20L（含）以上 | 1台 |
| 35 | 视频会议镜头支架 | 脚管节数：3节 管径：14-20mm 折合高度：90cm 工作高度：85cm-193cm 脚管锁类型：扳扣式 云台类型：液压云台 兼容性要求：兼容视频会议镜头托盘（第37项） | 1个 |
| 36 | 视频会议镜头托盘 | 类型：三脚架托盘 兼容性要求: 视频会议镜头支架（第36项），适配POLYCOM3代镜头、POLYCOM4代镜头 | 1个 |
| 37 | 数据中心维护用小推车 | 带有4个万向脚轮、上下双层隔板 | 10辆 |
| 38 | 刻录盘一 | 容量：700M /张 规格：50张/桶 | 200桶 |
| 39 | 刻录盘二 | 容量：4.7G /张 规格：独立包装盒单片装 | 4000张 |
| 40 | 网线钳 | 适合电话、网络接头RJ45/RJ11常用压接 | 10把 |
| 41 | 硬盘底座 | 适用尺寸：3.5英寸 外部接口：USB3.0 内部接口：SATA接口 | 10个 |
| 42 | 鼓风机 | 额定电压：220V 额定功率：400W | 2台 |
| 43 | 尖嘴钳 | 材质：高碳钢 | 2把 |
| 44 | 长十字螺丝刀 | 规格：6mm×150mm 材质：刀杆Cr-V 铬钒钢，刀头具有磁性 | 5把 |
| 45 | 长一字螺丝刀 | 规格：6mm×150mm 材质：刀杆Cr-V 铬钒钢，刀头具有磁性 | 5把 |
| 46 | 硅脂 | 类型：导热硅脂 适用范围：CPU、显卡 特性：导热系数不低于8.5W/m.k | 10支 |
| 47 | T420键盘 | 类型：笔记本键盘 适用机型：兼容Thinkpad T420 | 3个 |
| 48 | T430键盘 | 类型：笔记本键盘 适用机型：兼容Thinkpad T430 | 3个 |
| 49 | DVI-I转VGA转换器 | 接口：DVI-I公转VGA 种类：转换器 | 10个 |
| 50 | CR2032纽扣电池 | 标准电压：3V 适用范围：计算机主板 | 100块 |
| 51 | 扎带 | 规格：200根/包 材质：尼龙新料 尺寸：4mm×250mm | 5包 |
| 52 | 静音小推车 | 车板尺寸：910(L)×600（W）mm 车板高度：220mm 扶手高度：890mm 脚轮直径：130mm | 2辆 |
| 53 | 内置光驱一 | 类型：台式机光驱 适用机型：兼容联想M610台式机 | 20个 |
| 54 | 内置光驱二 | 类型：台式机光驱 适用机型：兼容Dell7050台式机 | 20个 |
| 55 | 工业连接器 | 类型：工业连接器 接头类型：母头 额定电流：32A 额定电压：200-250V | 250个 |

表2.线缆辅材种类及数量

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDMI高清视频连接线一 | 线长10米 | 5根 |
| 2 | HDMI高清视频连接线二 | 线长3米 | 5根 |
| 3 | VGA高清视频连接线 | 线长20米 | 3根 |
| 4 | 卡侬公对母延长线 | 线长20米 | 10根 |
| 5 | RCA双莲花音频线 | 线长15米 | 5根 |
| 6 | 3.5mm转双莲花头音频线 | 线长3米 | 10根 |
| 7 | RCA母对母转换插头 | RCA莲花直通头 | 10根 |
| 8 | 超五类非屏蔽成品线一 | RJ45，2米 | 38根 |
| 9 | 超五类非屏蔽成品线二 | RJ45，5米 | 195根 |
| 10 | 超五类非屏蔽成品线三 | RJ45，8米 | 30根 |
| 11 | 超五类非屏蔽成品线四 | RJ45，10米 | 62根 |
| 12 | 超五类非屏蔽成品线五 | RJ45，15米 | 44根 |
| 13 | 超五类非屏蔽成品线六 | RJ45，3米 | 50根 |
| 14 | 六类非屏蔽数据跳线一 | 六类非屏蔽，3米 | 20根 |
| 15 | 六类非屏蔽数据跳线二 | 六类非屏蔽，5米 | 20根 |
| 16 | 六类非屏蔽数据跳线三 | 六类非屏蔽，10米 | 20根 |
| 17 | 六类非屏蔽数据跳线四 | 六类非屏蔽，15米 | 20根 |
| 18 | 多模光纤跳线一 | LC-LC，2米 | 16根 |
| 19 | 多模光纤跳线二 | LC-LC，5米 | 68根 |
| 20 | 多模光纤跳线三 | LC-LC，10米 | 30根 |
| 21 | 多模光纤跳线四 | LC-LC，20米 | 20根 |
| 22 | 多模光纤跳线五 | LC-LC，25米 | 70根 |
| 23 | 多模光纤跳线六 | LC-ST，5米 | 3根 |
| 24 | 多模光纤跳线七 | ST-LC，3米 | 4根 |
| 25 | 多模光纤跳线八 | ST-LC，20米 | 3根 |
| 26 | 六类非屏蔽水晶头一 | 六类非屏蔽，每盒100个 | 1盒 |
| 27 | 六类屏蔽水晶头一 | 六类非屏蔽，每盒100个 | 1盒 |
| 28 | 超五类非屏蔽水晶头 | 规格：100个/盒 针片：3U24K真镀金端子 标准：568A/568B | 30盒 |

表3.打印耗材及配件种类及数量

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墨粉一 | 5233黑 | 300 |
| 2 | 墨粉二 | 5223红 | 150 |
| 3 | 墨粉三 | 5223黄 | 150 |
| 4 | 墨粉四 | 5223蓝 | 150 |
| 5 | 感光鼓一 | DK-591B | 8 |
| 6 | 感光鼓二 | TK-5230 | 2 |
| 7 | 感光鼓三 | TK-5231 | 6 |
| 8 | 墨盒一 | 975X红 | 25 |
| 9 | 墨盒二 | 975X蓝 | 25 |
| 10 | 墨盒三 | 975X黄 | 25 |
| 11 | 打印头一 | 8100 | 10 |
| 12 | 打印头二 | 8210 | 5 |
| 13 | 墨盒三 | 803黑 | 120 |
| 14 | 墨粉一 | 833黑 | 15 |
| 15 | 墨粉二 | 833蓝 | 10 |
| 16 | 墨粉三 | 833黄 | 10 |
| 17 | 墨粉四 | 833红 | 10 |
| 18 | 感光鼓一 | 833黑 | 2 |
| 19 | 感光鼓二 | 833蓝 | 2 |
| 20 | 感光鼓三 | 833黄 | 2 |
| 21 | 感光鼓四 | 833红 | 2 |
| 22 | 转印皮带 | 833 | 2 |
| 23 | 硒鼓一 | 500 | 30 |
| 24 | 硒鼓二 | 501 | 15 |
| 25 | 硒鼓三 | 502 | 15 |
| 26 | 硒鼓四 | 503 | 15 |
| 27 | 墨粉一 | 305红 | 5 |
| 28 | 墨粉二 | 305蓝 | 5 |
| 29 | 墨粉三 | 305黄 | 5 |
| 30 | 证卡打印机热滚轴 | PRIMA402型号证卡打印机热滚轴 | 1 |

## 2.２项目验收要求

国家税务总局计算机配件、打印机配件、专用设备配件及增值税发票管理系统项目硬盘扩容项目验收为设备到货验收方式。

到货验收小组由甲方、供应商共同组成。由供应商按照测试方案对供货产品进行功能测试，经甲方确认后进行到货验收，并由双方签字确认。

供应商应在项目验收时提供相关测试设备及工具，用户方不再额外支付任何费用。

国家税务总局计算机配件、打印机配件、专用设备配件及增值税发票管理系统项目硬盘扩容项目到货验收时，发现任何损坏、数量不全或产品不对等问题，由供应商负责解决，由此产生的相关费用由供应商承担。甲方有拒收的权利并保留索赔权利。

## 2.３项目到货要求

项目中所涉及计算机配件、打印机耗材及配件、专用设备配件、服务器硬盘等产品必须在合同生效之日起30日内将送货物送至指定地点。

## 2.４正品保障要求

国家税务总局计算机配件、打印机配件、专用设备配件及增值税发票管理系统项目硬盘扩容项目涉及的所有配件均须提供正品保障等相关资料。

## 2.５服务方式

供应商必须向用户免费提供7×24小时技术支持热线电话（400或800）、E-Mail和Internet网站技术支持方式，确保用户能够在互联网站上查询、下载相关技术资料、提交问题并获得支持。E-MAIL至少需当日回复。

## 2.６服务质量要求

国家税务总局计算机配件、打印机配件、专用设备配件及增值税发票管理系统项目硬盘扩容项目中的相关产品保修期内（相关产品售后及保修期必须符合国家规定及厂商质保期限），必须由专业技术人员负责对用户的设备免费进行现场维修更换，更换的设备或部件必须是来自设备原厂商的全新同型设备或配件，不得以其它方式替代，一旦发现需提供正确的货物。

## 2.７服务保障要求

为保证系统长期稳定运行，设备原厂商必须向用户提供高质量产品。从到货验收完毕起保修期内，单台设备故障超过3次（含）的，必须免费更换新的设备；同型号设备、配件故障率超过10%（含）的，对该型号设备、配件全部更换，并自设备更换验收完毕之日起重新计算保修期。

## 2.８对设备强制性要求

1．供应商所提供的各类产品其性能必须达到或超过第三章技术指标需求中所有指标项要求，任何一项不满足为无效响应；

2．供应商必须提供满足需求的正式商用产品，禁止提供实验室设备，否则将被认定为无效响应；

3．提供的设备中涉及详细配置的，供应商必须提供设备的详细配置清单及分项细项报价，性能应答必须与报价中的详细配置一致，否则为无效响应；

4．供应商所提供的各类设备如需使用特别接头、插座等，由供应商提供。另外，设备的用电保护如果超过一般线路保护，保护设备也由供应商提供。供应商应将与此有关的费用计入设备价格费中；

5.供应商提供的光纤类产品必须为同一品牌。

供应商所提供的各类设备必须能在上述条件下工作，否则供应商必须提供相关保障措施。

## 2.９安全和保密要求

服务商通过本次项目获得的一切有关我局设备、业务的信息，未经我局书面同意，不得以任何形式向第三方提供。若因供应商泄密造成我局利益受损的，由供应商承担所有责任。

# 第三章 技术要求

## 3.1 计算机配件、专用设备配件、线缆辅材等技术要求指标

各类产品技术指标详见如下，所有指标项均为强制性指标，任何一条不满足即为无效响应。所供产品数量依照2.1章节数量要求。

### 3.1.1计算机配件、专用设备配件类

3.1.1.1音频隔离器

- 类型：双路RCA和3.5mm立体声输入输出，带共地与不共地切换开关

- 功能：实现隔离两个系统间的电位差，避免由于接地问题造成的交流声干扰，防止过高电位差对设备输入部件的损坏，实现音频信号的安全传输

- 材质：全铝合金

- 绝缘电阻：DC1000V、100MΩ

- 隔离电压：AC 50Hz-60Hz、0 V-1500V

3.1.1.2工具套装一

- 类型：施工维护类工具

- 套装至少应包含以下组件：

- 钢丝钳，尖嘴钳，大号一字螺丝刀，大号十字螺丝刀，精密螺丝批（组件），迷你万用表，活动扳手，卷尺，羊角锤，测电笔，内六角扳手（组件），美工刀，电烙铁，塑料吸锡器，膨胀螺丝/螺丝，电工胶布，剥线钳

3.1.1.3 工具套装二

- 套装至少应包含以下组件：

CR-V铬钒刚两用扳手12件：8mm；9mm；10mm；11mm; 12mm; 13mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17mm; 18mm; 19mm

1/2系列套筒18件： 10mm; 11mm; 12mm; 13mm; 14mm; 15mm; 16mm; 17mm; 18mm; 19mm; 20mm; 21mm; 22mm; 23mm; 24mm; 27mm; 30mm; 32mm

多向接头2件： 1/2;1/4

内六角扳手3件:直径1.5mm;2mm;2.5mm

1/4小滑竿1件:长110mm

1/2套筒2件:16mm;21mm

1/4公制套筒13件: 4mm; 4.5mm; 5mm; 5.5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12mm; 13mm; 14mm

1/2滑头长接杆1件:长250mm

1/2短接杆1件长:125mm

1/4小方杆1件长：150mm

1/4弹性接杆1件：长140mm

1/2短接杆1件：长50mm

1/4长接杆1件：长100mm

1/4棘轮扳手1件：长140mm

1/4棘轮扳手1件：长250mm

1/2套筒连接杆1件

3.1.1.4 Type-C转HDMI+VGA线转换器

- 类型：支持Type-C信号输入，HDMI和VGA信号同时输出

- 线芯：镀锡铜

- 线长：15CM

- 分辨率：HDMI 4K×2K 30Hz;VGA 1920×1080P 60Hz

- 屏蔽：铝箔+编制网

- 外壳：ABS

3.1.1.5 Mini DP转HDMI/VGA线转换器

- 类型：支持Mini DP信号输入，HDMI及VGA输出双输出接口，可二选一输出

- 线芯：镀锡铜

- 线长：15CM

- 分辨率：HDMI 4K×2K 音视频同步传输;VGA 1920×1080P

- 外壳：铝合金

3.1.1.6移动式插座

- 线长：不少于15米

- 插孔数量及要求：不少于四个孔位，每个孔位为新国标五孔

- 额定电压：250V

- 额定电流：10A

- 额定功率：2500W

3.1.1.7标签纸一

- 宽度：9mm

- 长度：8m

- 标签颜色：白底黑字

- 标签材质：PET材质

- 是否覆膜：是

- 兼容性要求：适用兄弟9800标签机

3.1.1.8标签纸二

- 宽度：9mm

- 长度：8m

- 标签颜色：黄底黑字

- 标签材质：PET材质

- 是否覆膜：是

- 兼容性要求：适用兄弟9800标签机

3.1.1.9标签纸三

- 宽度：18mm

- 长度：8m

- 标签颜色：白底黑字

- 标签材质：PET材质

- 是否覆膜：是

- 兼容性要求：适用兄弟9800标签机

3.1.1.10标签纸四

- 宽度：36mm

- 长度：8m

- 标签颜色：白底黑字

- 标签材质：PET材质

- 是否覆膜：是

- 兼容性要求：适用兄弟9800标签机

3.1.1.11  7号碱性电池

- 电压：1.5V

- 保质期：10年

- 含汞量：无汞

3.1.1.12  9V碱性电池

- 电压：9V

- 保质期：7年

- 含汞量：无汞

- 适用产品：需要适用福禄克117C万用表、福禄克MT-8200寻线仪

3.1.1.13测电笔螺丝批（带帽夹）

- 紧固、敲击类：一字

- 长度：≤150mm

- 测量范围：100～500V

- 其他要求：带帽夹

3.1.1.14 2AC非接触式试电笔

- 安全合规性：符合IEC 61010-1:2001、UL 61010-1（第二版）、CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04和ISA-82.02.01 2级污染

- EMC合规性：符合IEC 61326-1:2006

- 工作范围：90 V ac至1000 V ac、CAT IV 1000 V等级

- 工作温度：-10℃～50℃（-14℉至122℉）

- 操作湿度范围：0%～95%（0℃～30℃）、0%～75%（30℃～40℃）、0%～45%（40℃～55℃）

- 储存温度：-10℃～50℃（-14℉至122℉）

- 报警机制：发光报警

- 电池寿命：1年以上

3.1.1.15 转换器（HDMI转VGA）

- 支持系统：Windows XP、Win7、Win8、Win10、Vista、Linux

- 接口：输入接口：HDMI×1，输出接口 VGA×1

- 线长：15cm

3.1.1.16 转换器（USB转VGA）

产品名称：USB3.0转VGA转换器

- 支持系统：Windows XP、Win7、Win8、Vista

- 接口：输入接口：USB3.0×1，输出接口VGA×1

- 线长：15cm

3.1.1.17 热成像仪电池

- 电池型号:FLK-TI-SBP3

- 兼容性要求：适配福禄克 TI400热成像仪

3.1.1.18四屏显示器支架

- 类型：底座型

- 适用产品：有孔显示器

- 功能：悬臂可升降，旋转角度、仰俯角度可调

- 适用显示器尺寸（英寸）：15～27

- 适用显示器背后孔距：75×75mm；100×100mm

- 承重范围：0～8公斤（每屏）

3.1.1.19温湿度计

- 颜色：白色

- 形状：矩形

- 功能：可显示温度、湿度

- 显示方式：数字显示

- 温度测量范围：-10℃至50℃

- 湿度测量范围：10%至99%RH（未凝结）

- 温度测量精度：±1℃

- 湿度测量精度：±5%RH

- 执行标准：Q/MDS004-2017

- 材质：ABS塑料

- 安装方式：台置

3.1.1.20 鞋套

- 材质：棉布

- 颜色：灰色

- 尺寸：均码（适合35～44码）

- 洗涤：可手洗、机洗、可反复清洗使用

3.1.1.21粘尘垫

- 层数：30张/每本

- 颜色：蓝色

- 材质：聚乙烯薄膜

- 规格：90cm×60cm

- 粘性：中高粘性

3.1.1.22 多模光模块一

- 类型：多模光模块

- 接口类型：双LC接口

- 传输速率：10.3G b/s

- 波长：850nm

- 传输距离：300M

- 插拔方式：热插拔

- 封装类型：SFP+

- 工作电压：3.3v

- 工作温度：0℃～+70℃

- 兼容：匹配SFP-10G-SR，与原设备兼容。

3.1.1.23 多模光模块二

- 类型：多模光模块

- 接口类型：双LC接口

- 传输速率：10.3G b/s

- 波长：850nm

- 传输距离：100m

- 插拔方式：热插拔

- 封装类型：SFP+

- 工作电压：3.3v

- 工作温度：0℃～+70℃

- 兼容：匹配FET-10G，与原设备兼容。

3.1.1.24 多模光模块三

- 类型：多模光模块

- 接口类型：双LC接口

- 传输速率：1.25G b/s

- 传输波长：850 nm

- 传输距离：550m

- 插拔方式：热插拔

- 封装类型：SFP

- 工作电压：3.3V

- 工作温度：0℃～+70℃

- 兼容：匹配GLC-SX-MM，与原设备兼容。

3.1.1.25单模光模块一

- 类型：单模光模块

- 接口类型：双LC接口

- 传输速率：10.3G b/s

- 波长：1550 nm

- 传输距离：40KM

- 插拔方式：热插拔

- 封装类型：SFP+

- 工作电压：3.3v

- 工作温度：0℃～+70℃

- 兼容：匹配SFP-10G-ER，与原设备兼容。

3.1.1.26单模光模块二

- 类型：单模光模块

- 接口类型：双LC接口

- 传输速率：1.25G b/s

- 波长：1310 nm

- 传输距离：10KM

- 插拔方式：热插拔

- 封装类型：SFP

- 工作电压：3.3V

- 工作温度：0℃～+70℃

- 兼容：匹配GLC-LH-SM，与原设备兼容。

3.1.1.27蓝光刻录机

- 规格：USB3.0接口、支持BD/DVD/CD

- 读写/兼容Windows/MAC双系统/BDR-XD05C

- 接口类型：USB 3.0

- 写入速度：BD-R(单层、双层)/ BD-R LTH 6 6x、BD-R(三层、四层)4x、BD-RE(单层、双层)/ BD-RE(三层)2x

- 读取速度：BD-ROM(单层、双层)/ BD-R(单层、双层)/ BD-RE(单层、双层)/ BD-R LTH 6X、BD-R(三层、四层)/BD-RE(三层) 4x

- 物理参数：缓存4M

- 尺寸:≤133m×133m×15m

- 取放盘方式：上掀盖

- 操作系统支持：windows/mac

- 供电：与USB传输共线，无需额外电源。

3.1.1.28 蓝光刻录盘一

名称：蓝光双层刻录盘

- 规格：10张/桶

- 容量：50G/张

- 类型：BD-R(双层)

- 刻录速度：6×

3.1.1.29 蓝光刻录盘二

名称：蓝光光盘/刻录盘

- 规格：50张/桶

- 容量：50G/张

- 类型：BD-R (双层)

- 刻录速度：1～6×

- 3.1.1.30 实时协同办公设备（无内置硬盘）

- 主要特性：多用户文件权限管理、实时协同办公、文档评论、在线同时编辑、历史版本保存、回溯和部分复制、office和wps文档格式兼容、多用户实时多媒体交流和数据安全等功能。

- 浏览器支持：IE、google chrome、firefox等

- 操作系统支持：windows/mac/android/ios

- 操作系统:DSM，可支持在线升级。

- 专用硬盘接口：6个热插拔SATA III

- 支持USB3.0接口

- 冗余模式：支持Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0/1/5/6/10

- 尺寸：≤166mm×282mm×243mm

- 重量：≤5.05Kg

- 3.1.1.31 实时协同办公设备用硬盘（专用机械硬盘）

- 尺寸：3.5英寸

- 接口类型：SATA 6Gb/s

- 容量：10TB

- 缓存：256MB

3.1.1.32双面白板

名称：会议白板黑板双面

- 板面规格（长*宽）：≥1500×1200mm、可360度旋转

- 总毛重：≤31KG

- 支架：钢制支架

- 整体高度：195cm

- 板面：双面金属烤漆板面 可吸附磁扣、磁性板擦等

- 白板边框：金属

- 移动性：四脚轮可移动，固定时可锁定。

- 附件：磁扣（8个）、磁性板擦（2个）、白板笔（3支）

3.1.1.33服务器硬盘

- 单盘容量：2.4TB

- 尺寸：2.5英寸

- 接口类型：SAS

- 硬盘转速：10Krpm

- 缓存：256MB

- 增强缓存：16GB MLC闪存

- 平均延迟：2.9毫秒

- 外部传输率：1200MB/秒

- 持续数据传输率：266MB-130MB/秒

- 其他要求：

1.供货商必须承诺该硬盘为全新部件，完全兼容浪潮NF8460M4S型服务器。

2.设备到货时须由供应商提供具备浪潮服务器硬盘更换经验及操作资质的2名技术工程师进行实施、更换。

3.自实施完成起提供1年的免费原厂质保服务，质保期内硬盘出现故障不返还。

4.供应商必须承诺实施该硬盘扩容不得影响原有服务器原厂保修。

3.1.1.34 中控室温控配件

- 颜色：黑色

- 整机尺寸（mm）：390×350×870

- 净重（kg）：10-15

- 功能：单冷

- 定时范围：2-8小时

- 控制方式：遥控式

- 风类模式：自然风；睡眠风；标准风

- 风力档位：四挡

- 送风方式：立体送风

- 送风角度：100-180度

- 风量（立方米/小时）：550-700

- 显示方式：LED液晶显示

- 自动断电：支持

- 缺水保护：支持

- 冰晶盒：带

- 额定电压：220V

- 制冷功率：110W

- 水箱容积（L）：20L（含）以上

- 附件要求：至少包括：冰盒×4、原装冰晶×4

3.1.1.35视频会议镜头支架

- 类型：三脚架

- 材质：铝合金

- 兼容性要求：兼容视频会议镜头托盘（要求见3.1.1.37）

- 脚管节数：3节

- 管径：14～20mm

- 折合高度：90cm

- 工作高度：85cm～193cm

- 脚管锁类型：扳扣式

- 云台类型：液压云台

- 螺丝尺寸：1/4/3/8

- 承重：不低于10KG

- 自重：大于等于4.5kg

- 竖拍：支持

- 脚架包：有

3.1.1.36 视频会议镜头托盘

- 类型：三脚架托盘

- 兼容性要求:兼容视频会议镜头支架(见3.1.1.36)，适用于POLYCOM3代镜头、4代镜头

3.1.1.37 数据中心维护用小推车

- 车板尺寸（长×宽×高）:70cm×50cm×87cm

- 车体载重：≥100KG

- 脚轮直径：10cm

- 车板材质：冷轧钢板

- 脚轮材质：TPR橡胶

- 脚轮规格：万向脚轮（4个）

- 其他要求：双层隔板、每层带有胶垫

3.1.1.38 刻录盘一

名称CD-R刻录光盘

- 规格：50张/桶

- 刻录速度：1-48X

- 产品容量：700M

3.1.1.39 刻录盘二

名称：DVD+RW刻录光盘

- 规格：每盘带独立包装盒,单片装

- 刻录速度：1-16X

- 产品容量：4.7GB

3.1.1.40网线钳

名称：网线钳

- 规格用途：用于电话、网络接头的RJ45/RJ11常用压接

- 材质：低碳钢

3.1.1.41硬盘底座

名称：移动硬盘盒

- 适用尺寸：3.5英寸

- 外部接口：USB3.0

- 内部接口：SATA接口

- 材质：ABS材质

3.1.1.42鼓风机

名称：鼓风机

- 材质：ABS塑料

- 额定电压：220V

- 额定功率：400	W

- 空载速率：13000r/min

- 使用范围：电脑吹灰

- 其他特性：吹吸两用

3.1.1.43 尖嘴钳

名称：尖嘴钳

- 材质：高碳钢

3.1.1.44长十字螺丝刀

名称：长十字螺丝刀

- 规格：6mm×150mm

- 材质：刀杆Cr-V 铬钒钢，刀头具有磁性

3.1.1.45长一字螺丝刀

名称：长一字螺丝刀

- 规格：6mm×150mm

- 材质：刀杆Cr-V 铬钒钢，刀头具有磁性，橡胶手柄

3.1.1.46硅脂

名称：硅脂

- 类型：导热硅脂

- 适用范围：CPU、显卡

- 特性：导热系数不低于8.5W/m.k

3.1.1.47 T420键盘

名称：T420键盘

- 类型：笔记本键盘

- 适用机型：兼容Thinkpad T420

3.1.1.48 T430键盘

名称：T430键盘

- 类型：笔记本键盘

- 适用机型：兼容Thinkpad T430

3.1.1.49 DVI-I转VGA转换器

名称：DVI-I转VGA转换器

- 接口：DVI公转VGA

- 种类：转换器

3.1.1.50 CR2032纽扣电池

名称：CR2032纽扣电池

- 标准电压：3V

- 直径：20毫米

- 厚度：3.2毫米

- 标准容量：210mAh

- 工作电流：0.2mA

- 使用范围：用于计算机主板

3.1.1.51扎带

- 规格：200根/包

- 颜色：白色

- 材质：尼龙新料

- 尺寸：4mm×250mm

3.1.1.52静音小推车

名称：静音小推车

- 颜色：蓝色

- 车板尺寸：910(L)×600（W）mm

- 车板高度：220mm

- 扶手高度：890mm

- 脚轮直径：130mm

- 自重:17KG

- 总载重量：300KG

- 其他特性：两轮万向轮

3.1.1.53 内置光驱一

名称：内置光驱

- 类型：台式机光驱

- 适用机型：兼容联想M610台式机

- 3.1.1.54 内置光驱二

名称：内置光驱

- 类型：台式机光驱

- 适用机型：兼容Dell7050台式机

      - 工业连接器

名称：工业连接器

- 接头类型：母头；

- 额定电流：32A；

- 额定电压：200-250V；

- 防护等级：IP44，防尘、防水浸；

- 级数：2P+1；

- 接地方位：6h；

- 认证：3C认证；

- 防水盖材料：阻燃工程材料；

- 壳体材料：阻燃性材料；

- 颜色：蓝色；

- 导体：实心铜。不能采用空心铜、铜包铝、铝。

### 3.1.2线缆辅材类

3.1.2.1 HDMI高清视频连接线一

名称：HDMI高清视频连接线

- 线长：10米

- 颜色：黑色

- 接口：标准HDMI接口

- 线芯材质：高纯度精炼铜

- 外被材质：高密度镀锡铜编制外被

- 端子头尺寸：46×20（mm）

- 兼容支持：2.0版及以下所有版本

- 用途：用于连接带有HDMI接口的高清电视、显示器、摄像机、电脑

3.1.2.2 HDMI高清视频连接线二

名称：HDMI连接线

- 线长：3米

- 颜色：黑色

- 接头：镀金工艺插头，合金金属外壳

- 线芯：19芯28AWG纯铜线芯

- 屏蔽：镀锡铜编制+高韧度尼龙网

- 画质：4K×2K 4倍1080P高清、音视频同步传输

- 用途：用于连接带有HDMI接口的高清电视、显示器、摄像机、电脑

3.1.2.3 VGA高清视频连接线

名称：VGA高清视频连接线

- 线长：20米

- 颜色：黑色

- 规格：VGA公口对VGA公口

- 接口：VGA（3+9）接口、镀金工艺

- 导体：镀锡铜

- 屏蔽：铝箔+铝镁丝编制网

- 外被：编织层

- 外壳：锌合金

- 线径：8mm

- 用途：用于连接带有VGA接口的电视、显示器、电脑

3.1.2.4卡侬公对母延长线

名称：卡侬公对母延长线

- 类型：XLR头（卡侬公对母）

- 线长：20米

- 插头：镀镍插针

- 导体：抗氧化纯铜线芯

- 材质：PVC环保材料

- 屏蔽：金属编织屏蔽网

- 线径：6mm

3.1.2.5 RCA双莲花音频线

名称：RCA双莲花音频线

- 类型：公对公

- 长度：15米

- 导体：精炼铜导体线芯

- 屏蔽：带屏蔽

- 插头：镀金插头

- 材质：PVC材料

- 包装：袋装

3.1.2.6 3.5mm转双莲花头音频线

名称：3.5mm转双莲花头音频线

- 长度：3米

- 线芯：无氧铜

- 接头：镀金

- 外壳：铝合金外壳

- 外被：环保PVC

3.1.2.7 RCA母对母转换插头

名称：RCA母对母转换插头

- 类型：母对母转接头

- 规格：长33mm，宽10mm

- 孔径：3mm

- 材质：高纯度铜镀金，高纯度铜镀银

3.1.2.8超五类非屏蔽成品线一

- 线长：2米

- 规格：UTP4对标准RJ45至RJ45,超5类非屏蔽数据跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径：24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：CAT5E≥100MHz，全双工

- 阻抗:100 Ohm±15%

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤（LSZH）；阻燃性能满足IEC-60332-1标准。

- 颜色：蓝色

3.1.2.9超五类非屏蔽成品线二

- 线长：5米

- 规格：UTP4对标准RJ45至RJ45,超5类非屏蔽数据跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径：24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：CAT5E≥100MHz，全双工

- 阻抗:100 Ohm±15%

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤（LSZH）；阻燃性能满足IEC-60332-1标准。

- 颜色：蓝色

3.1.2.10超五类非屏蔽成品线三

- 线长：8米

- 规格：UTP4对标准RJ45至RJ45,超5类非屏蔽数据跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径：24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：CAT5E≥100MHz，全双工

- 阻抗:100 Ohm±15%

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤（LSZH）；阻燃性能满足IEC-60332-1标准。

- 颜色：蓝色

3.1.2.11超五类非屏蔽成品线四

- 线长：10米

- 规格：UTP4对标准RJ45至RJ45,超5类非屏蔽数据跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径：24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：CAT5E≥100MHz，全双工

- 阻抗:100 Ohm±15%

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤（LSZH）；阻燃性能满足IEC-60332-1标准。

- 颜色：蓝色

3.1.2.12 超五类非屏蔽成品线五

- 线长：15米

- 规格：UTP4对标准RJ45至RJ45,超5类非屏蔽数据跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径：24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：CAT5E≥100MHz，全双工

- 阻抗:100 Ohm±15%

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤（LSZH）；阻燃性能满足IEC-60332-1标准。

- 颜色：蓝色

3.1.2.13超五类非屏蔽成品线六

- 线长：3米

- 规格：UTP4对标准RJ45至RJ45,超5类非屏蔽数据跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径：24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：CAT5E≥100MHz，全双工

- 阻抗:100 Ohm±15%

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤（LSZH）；阻燃性能满足IEC-60332-1标准。

- 颜色：蓝色

3.1.2.14六类非屏蔽数据跳线一

- 线长：3米

- 规格：UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：Cat6≥250MHz

- 阻抗: 100 Ohm±15%。

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤 (LSZH)；阻燃性能满足IEC 60332-1标准

- 颜色：蓝色

3.1.2.15 六类非屏蔽数据跳线二

- 线长：5米

- 规格：UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：Cat6≥250MHz

- 阻抗: 100 Ohm±15%。

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤 (LSZH)；阻燃性能满足IEC 60332-1标准

- 颜色：蓝色

3.1.2.16六类非屏蔽数据跳线三

- 线长：10米

- 规格：UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：Cat6≥250MHz

- 阻抗: 100 Ohm±15%。

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤 (LSZH)；阻燃性能满足IEC 60332-1标准

- 颜色：蓝色

3.1.2.17六类非屏蔽数据跳线四

- 线长：15米

- 规格：UTP 4对标准RJ45至RJ45跳线

- 标准：ANSI/TIA568C.2和ISO11801 2nd

- 导体直径24AWG，内部多芯软线结构

- 传输带宽：Cat6≥250MHz

- 阻抗: 100 Ohm±15%。

- 跳线100%通过跳线单体标准出厂测试，要求两端分别测试。

- 产品要求经过信息产业部、美国ETL的测试认证。

- 护套要求：低烟无卤 (LSZH)；阻燃性能满足IEC 60332-1标准

- 颜色：蓝色

3.1.2.18多模光纤跳线一

- 线长：2米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：LC-LC

- 执行标准：ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，ANSI/TIA568C.3

- 护套材质： LSZH

- 光缆结构：双工

- 要求100% 3D几何尺寸检测和控制。

- 要求100%通过工厂测试并附相关测试报告。

- 要求跳线单独包装，带有唯一可识别的序号标签供追溯。

- 衰减要求小于等于0.3dB@850nm

- 产品要求经过信息产业部的认证

- 颜色：蓝色

3.1.2.19 多模光纤跳线二

- 线长：5米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：LC-LC

- 执行标准：ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，ANSI/TIA568C.3

- 护套材质： LSZH

- 光缆结构：双工

- 要求100% 3D几何尺寸检测和控制。

- 要求100%通过工厂测试并附相关测试报告。

- 要求跳线单独包装，带有唯一可识别的序号标签供追溯。

- 衰减要求小于等于0.3dB@850nm

- 产品要求经过信息产业部的认证

- 颜色：蓝色

3.1.2.20 多模光纤跳线三

- 线长：10米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：LC-LC

- 执行标准：ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，ANSI/TIA568C.3

- 护套材质： LSZH

- 光缆结构：双工

- 要求100% 3D几何尺寸检测和控制。

- 要求100%通过工厂测试并附相关测试报告。

- 要求跳线单独包装，带有唯一可识别的序号标签供追溯。

- 衰减要求小于等于0.3dB@850nm。

- 产品要求经过信息产业部的认证。

- 颜色：蓝色

3.1.2.21 多模光纤跳线四

- 线长：20米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：LC-LC

- 执行标准：ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，ANSI/TIA568C.3

- 护套材质： LSZH

- 光缆结构：双工

- 要求100% 3D几何尺寸检测和控制。

- 要求100%通过工厂测试并附相关测试报告。

- 要求跳线单独包装，带有唯一可识别的序号标签供追溯。

- 衰减要求小于等于0.3dB@850nm。

- 产品要求经过信息产业部的认证。

- 颜色：蓝色

3.1.2.22多模光纤跳线五

- 线长：25米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：LC-LC

- 执行标准：ISO/IEC 11801：2002 Ed2.0，ANSI/TIA568C.3

- 护套材质： LSZH

- 光缆结构：双工

- 要求：100% 3D几何尺寸检测和控制。100%通过工厂测试并附相关测试报告。跳线单独包装，带有唯一可识别的序号标签供追溯。衰减要求小于等于0.3dB@850nm。产品要求经过信息产业部的认证。

- 颜色：蓝色

3.1.2.23多模光纤跳线六

- 线长：5米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：LC-ST

- 颜色：蓝色

3.1.2.24多模光纤跳线七

- 线长：3米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：ST-LC

- 颜色：为蓝色

3.1.2.25多模光纤跳线八

- 线长：20米

- 光纤规格：万兆（OM4）跳线

- 接口类型：ST-LC

- 颜色：蓝色

3.1.2.26六类非屏蔽水晶头一

- 规格：100个/盒

- 壳体：LG环保阻燃材料

- 针片：8P8C纯铜镀镍镀金

- 镀金：50μ

- 加工工艺：纯铜+镀镍+镀金

- 工作温度：-20℃至60℃

- 标准：568A/568B

- 插拔: ≥750次

- 弯折：来回≥40次

3.1.2.27六类屏蔽水晶头一

- 规格：100个/盒

- 壳体：LG环保阻燃材料

- 针片：8P8C纯铜镀镍镀金

- 镀金：50μ

- 屏蔽层：纯铁镀镍

- 工作温度：-20℃至60℃

- 标准：568A/568B

- 插拔: ≥750次

- 弯折：来回≥40次

3.1.2.28超五类非屏蔽水晶头

- 规格：100个/盒

- 壳体：环保PC材料

- 针片：3U24K真镀金端子

- 工作温度：-20℃至60℃

- 标准：568A/568B

- 插拔: ≥750次

- 弯折：来回≥40次

## 3.2 打印耗材及配件技术要求指标

供应商必须承诺响应所有打印耗材及配件为全新耗材及配件，且完全适配现有打印机型号。